Ausgefülltes Muster  ·  Alle Namen, Nummern und Daten sind erfunden. Die Bildfelder beschreiben, welches Foto dort hingehört. Die leere Vorlage: montavis.com/arbeitsanweisung-vorlage

Hydraulikfilter wechseln

Filterelement und Dichtring an der Hydraulikstation HS-2 tauschen

| Dokument-Nr. AA-042 | Artikelnummer HS-2 | Version 03 | Status Freigegeben |
| --- | --- | --- | --- |
| Freigegebene Version 03 | Verantwortlich Keller, Anna | Vertretung Brandt, Lukas | Datum 11.08.2026 |
| Gültig ab 12.08.2026 | Ersetzt Fassung 02 | Dauer (ca.) 25 Min. | Sprachfassung Deutsch |

1 · Geltungsbereich

| Erzeugnis / Anlage / Baugruppe | Hydraulikstation HS-2 |
| --- | --- |
| Variante · Baureihe · ab Änderungsstand | Baureihe ab 2019 |
| Arbeitsbereich · Arbeitsplatz | Werkstatt Nord, Instandhaltung |
| Zielgruppe · vorausgesetzte Qualifikation | Unterwiesene Instandhaltungsfachkraft |
| Nicht anzuwenden auf | Baureihe bis 2018 — anderes Filtergehäuse |

2 · Sicherheitshinweise vor Beginn

- Hydraulikstation HS-2 am Hauptschalter ausschalten und mit persönlichem Schloss gegen Wiedereinschalten sichern.

- Die Anlage bleibt bis zur Endkontrolle stillgesetzt.

Erforderliche Schutzausrüstung

| Pos. | Benennung | Typ / Konkretisierung |
| --- | --- | --- |
| S1 | Schutzhandschuhe | Nitril, ölbeständig (EN ISO 374) |
| S2 | Schutzbrille | Gestellbrille mit Seitenschutz (EN 166) |

3 · Teile & Werkzeuge

Teile

| Pos. | Benennung | Artikelnummer | Werkstoff | Abmessung | Menge |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Filterelement | 3141-08 | Glasfaservlies | Ø 90 × 210 mm | 1 |
| B | Dichtring | 3141-11 | NBR 70 | 12 × 2 mm | 1 |

Werkzeuge

| Pos. | Benennung | Artikelnummer | Werkstoff | Abmessung | Menge |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ringschlüssel | — | — | SW 24 | 1 |
| 2 | Filterschlüssel | — | — | Ø 80–110 mm | 1 |
| 3 | Auffangwanne | — | — | 10 l | 1 |
| 4 | Drehmomentschlüssel | — | — | 10–60 Nm | 1 |

Die Positionskennung ist der Schlüssel ins Bild: Buchstaben für Teile, Zahlen für Werkzeuge, S-Nummern für Schutzausrüstung. Im Schrittbild steht dieselbe Kennung an der Stelle, um die es geht — dann braucht der Text sie nicht zu beschreiben.

4 · Arbeitsschritte

Abschnitt A — Anlage vorbereiten

| Schritt 1 Anlage drucklos schalten und gegen Wiedereinschalten sichern |  |
| --- | --- |
| Foto Hauptschalter mit Schloss · Manometer am Filtergehäuse auf 0 bar | - Hauptschalter ausschalten und mit persönlichem Schloss sichern - Druckspeicher entladen, bis das Manometer 0 bar zeigt Teile: — · Werkzeuge: — · Schutz: S1 |

| Schritt 2 Auffangwanne unterstellen |  |
| --- | --- |
| Foto Auffangwanne (3) mittig unter dem Filtergehäuse | - Auffangwanne (3) mittig unter das Filtergehäuse stellen Teile: — · Werkzeuge: 3 · Schutz: S1 |

Abschnitt B — Filter tauschen

| Schritt 3 Filtergehäuse öffnen |  |
| --- | --- |
| Foto Ringschlüssel (1) am Deckel · Pfeil: Öffnungsrichtung | - Deckel mit dem Ringschlüssel (1) eine halbe Umdrehung lösen - Warten, bis kein Öl mehr austritt, dann Deckel von Hand abschrauben ⚠ Warnung Restdruck im Gehäuse. Beim Lösen kann Öl herausspritzen und die Augen verletzen — Deckel langsam lösen, Gesicht außerhalb der Öffnungsrichtung halten. Teile: — · Werkzeuge: 1, 3 · Schutz: S1, S2 |

| Schritt 4 Element entnehmen, Dichtring erneuern |  |
| --- | --- |
| Foto Filterschlüssel (2) am alten Element · Nut des Dichtrings markiert | - Altes Filterelement mit dem Filterschlüssel (2) herausziehen und in die Auffangwanne legen - Alten Dichtring entfernen, neuen Dichtring (B) mit Hydrauliköl benetzt in die Nut legen Teile: B · Werkzeuge: 2 · Schutz: S1 |

| Schritt 5 Neues Element einsetzen, Gehäuse mit 45 Nm schließen |  |
| --- | --- |
| Foto Neues Element (A) im Gehäuse · Drehmomentschlüssel (4) am Deckel | - Neues Filterelement (A) bis zum Anschlag einsetzen - Deckel aufschrauben und mit dem Drehmomentschlüssel (4) auf 45 Nm anziehen Hinweis Anzugsmoment 45 Nm. Darunter bleibt das Gehäuse undicht, darüber quetscht der Dichtring aus der Nut. Teile: A · Werkzeuge: 4 · Schutz: S1 |

Abschnitt C — Wieder in Betrieb nehmen

| Schritt 6 Anlage zuschalten und auf Dichtheit prüfen |  |
| --- | --- |
| Foto Filtergehäuse von unten · Auffangwanne trocken | - Schloss entfernen, Anlage am Hauptschalter einschalten - Filtergehäuse nach fünf Minuten Lauf auf Tropfen prüfen Teile: — · Werkzeuge: — · Schutz: S2 |

5 · Endkontrolle

| Prüfpunkt | Sollwert / Kriterium | Prüfmittel | i. O. |
| --- | --- | --- | --- |
| Filtergehäuse dicht | tropfenfrei nach 5 Min. Lauf | Sichtprüfung | ✓ |
| Anzugsmoment Deckel | 45 Nm | Drehmomentschlüssel (4) | ✓ |
| Ölstand | im Sollbereich | Schauglas | ✓ |

6 · Prüfung und Freigabe

| Rolle | Name | Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |
| Erstellt | Keller, Anna | 05.08.2026 | gez. Keller |
| Geprüft | Brandt, Lukas (Nachvollzug) | 08.08.2026 | gez. Brandt |
| Freigegeben | Hoffmann, Eva (Bereichsleitung) | 11.08.2026 | gez. Hoffmann |

7 · Änderungsverzeichnis (optional)

| Version | Datum | Was geändert wurde | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 14.03.2024 | Erstfassung | Keller |
| 02 | 20.01.2025 | Baureihe ab 2019 aufgenommen, Baureihe bis 2018 abgegrenzt | Keller |
| 03 | 08.08.2026 | Anzugsmoment 40 → 45 Nm; Warnung Restdruck an Schritt 3 ergänzt | Keller |