Ausgefülltes Muster  ·  Alle Namen, Nummern und Daten sind erfunden. Schritt 1 zeigt ein echtes Foto; die übrigen Bildfelder beschreiben, was dort zu sehen sein muss. Die leere Vorlage: montavis.com/montageanleitung-digital

Klemmplatte vormontieren

Zylinderstift einpressen, Klemme aufschieben und sichern — Baugruppe BG-310

| Dokument-Nr. MA-017 | Artikelnummer BG-310 | Version 02 | Status Freigegeben |
| --- | --- | --- | --- |
| Freigegebene Version 02 | Verantwortlich Wagner, Tim | Vertretung Keller, Anna | Datum 02.09.2026 |
| Gültig ab 07.09.2026 | Ersetzt Fassung 01 | Dauer (ca.) 4 Min. | Sprachfassung Deutsch |

1 · Geltungsbereich

| Erzeugnis / Anlage / Baugruppe | Klemmplatte BG-310, Vormontage |
| --- | --- |
| Variante · Baureihe · ab Änderungsstand | Alle Varianten ab Änderungsstand C |
| Arbeitsbereich · Arbeitsplatz | Montage Halle 2, Platz 3 |
| Zielgruppe · vorausgesetzte Qualifikation | Unterwiesene Montagefachkraft |
| Nicht anzuwenden auf | Ersatzteilmontage beim Kunden — dort gilt die Serviceanleitung |

2 · Sicherheitshinweise vor Beginn

- Handhebelpresse (1) steht fest verschraubt, Hebel in oberer Endlage.

- Alle Teile laut Teileliste liegen am Platz; Stift (A) und Bohrung sind sauber und gratfrei.

Erforderliche Schutzausrüstung

| Pos. | Benennung | Typ / Konkretisierung |
| --- | --- | --- |
| S1 | Schutzhandschuhe | Schnittschutz (EN 388) |
| S2 | Schutzbrille | Gestellbrille mit Seitenschutz (EN 166) |

3 · Teile & Werkzeuge

Teile

| Pos. | Benennung | Artikelnummer | Werkstoff | Abmessung | Menge |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Zylinderstift 10 m6 × 30 | ZS-1030 | Stahl, gehärtet | Ø 10 × 30 mm | 1 |
| B | Grundplatte | GP-310 | S235 | 80 × 60 × 12 mm | 1 |
| C | Klemme | KL-310 | Aluminium | — | 1 |
| D | Sicherungsring | DIN 471 – 10 × 1 | Federstahl | Ø 10 mm | 1 |

Werkzeuge

| Pos. | Benennung | Artikelnummer | Werkstoff | Abmessung | Menge |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Handhebelpresse | — | — | 1 t | 1 |
| 2 | Messschieber | — | — | 0–150 mm | 1 |
| 3 | Sicherungsringzange | — | — | für Wellen, 3–10 mm | 1 |

Die Positionskennung ist der Schlüssel ins Bild: Buchstaben für Teile, Zahlen für Werkzeuge, S-Nummern für Schutzausrüstung. Im Schrittbild steht dieselbe Kennung an der Stelle, um die es geht — dann braucht der Text sie nicht zu beschreiben.

4 · Arbeitsschritte

Abschnitt A — Stift einpressen

| Schritt 1 Stift in Platte montieren |  |
| --- | --- |
|  | - Stift in Bohrung einfügen - Platte auf der Presse ausrichten ⚠ Warnung Quetschgefahr für die Hände. Beim Herunterdrücken des Hebels fährt der Stempel auf die Platte — Hände außerhalb des Stempelwegs halten, bis der Hebel wieder oben steht. Hinweis Nut zeigt nach unten. Falsch herum eingesetzt lässt sich die Klemme später nicht mehr aufschieben. Teile: A · Werkzeuge: 1 · Schutz: S1 |

| Schritt 2 Überstand prüfen |  |
| --- | --- |
| Foto Messschieber (2) am Stift (A) · Maß 12 mm markiert | - Platte nach dem Einpressen von der Presse nehmen - Überstand des Stifts (A) mit dem Messschieber (2) messen Hinweis Überstand 12 ± 0,2 mm. Ist er größer, lässt sich die Klemme nicht aufschieben; ist er kleiner, greift der Sicherungsring nicht in die Nut. Teile: A, B · Werkzeuge: 2 · Schutz: S1 |

Abschnitt B — Klemme montieren

| Schritt 3 Klemme aufschieben |  |
| --- | --- |
| Foto Klemme (C) auf dem Stift · Pfeil: Aussparung zeigt zur Nut | - Klemme (C) mit der Aussparung zur Nut auf den Stift (A) schieben - Bis zum Anschlag an die Platte (B) schieben Teile: C · Werkzeuge: — · Schutz: S1 |

| Schritt 4 Klemme mit Sicherungsring sichern |  |
| --- | --- |
| Foto Zange (3) mit Ring (D) an der Nut des Stifts · Nut markiert | - Sicherungsring (D) mit der Zange (3) aufspreizen und in die Nut des Stifts setzen - Klemme von Hand drehen: Sie dreht sich, hat aber kein axiales Spiel ⚠ Warnung Der Sicherungsring kann beim Aufspreizen von der Zange springen und die Augen verletzen — Schutzbrille tragen und die Zange nur so weit öffnen, wie der Ring über den Stift passt. Teile: D · Werkzeuge: 3 · Schutz: S1, S2 |

5 · Endkontrolle

| Prüfpunkt | Sollwert / Kriterium | Prüfmittel | i. O. |
| --- | --- | --- | --- |
| Stift fest in der Platte | kein Spiel | Handprüfung | ✓ |
| Überstand Stift | 12 ± 0,2 mm | Messschieber (2) | ✓ |
| Sicherungsring | rundum in der Nut, Klemme ohne Axialspiel | Sichtprüfung | ✓ |

6 · Prüfung und Freigabe

| Rolle | Name | Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |
| Erstellt | Wagner, Tim | 28.08.2026 | gez. Wagner |
| Geprüft | Keller, Anna (Nachvollzug) | 01.09.2026 | gez. Keller |
| Freigegeben | Hoffmann, Eva (Bereichsleitung) | 02.09.2026 | gez. Hoffmann |

7 · Änderungsverzeichnis (optional)

| Version | Datum | Was geändert wurde | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10.02.2025 | Erstfassung | Wagner |
| 02 | 28.08.2026 | Änderungsstand C: Sicherungsring statt Klemmschraube, Schritt 4 neu | Wagner |